Sokhansanj, S., Mani, S., Stumborg, M., Samson, R. and Fenton, J.

2006. Production and distribution of cereal straw on the Canadian

Prairies. Canadian Biosystems Engineering/Le génie des biosystèmes

au Canada 48: 3.39 - 3.46.

Alberta, Saskatchewan, and Manitoba

produce collectively more than 37 Mt of wheat, barley, oat, and flax

grain annually. A portion of the available straw must remain on the

field to prevent soil erosion and to maintain soil health and fertility.

Straw in excess of this amount can be removed in a sustainable manner

for other economic purposes, depending upon the cost of its collection

and delivery. An estimate of the straw available was derived by

extracting data on land area, yield, and total grain production for

wheat, barley, oats, and flax over a period of 10 years (1994-2003)

from the Canadian Agricultural Statistics and provincial crop

production data bases. The yield and grain production were converted

to equivalent straw by using an average straw to grain mass ratio

developed for the Canadian prairies. The straw yield was reduced to

account for straw that must be left on the soil for wind and water

erosion. Livestock demand on straw for feeding and bedding was also

investigated. The grain production yields approximately 37 Mt of

straw, i.e. Alberta 13.6 Mt, Saskatchewan 18.7 Mt, and Manitoba

5 Mt. The amount of straw required for soil conservation ranges from

0.75 t/ha (conservation tillage) to 1.5 t/ha depending on soil type. An

average straw coverage of 1 t/ha was assumed for soil protection

against wind and water erosion. The net available straw was calculated

to be about 8.8 Mt for Alberta, 9.8 Mt for Saskatchewan, and 2.4 Mt

for Manitoba for a total of 21 Mt from the entire prairie region. These

quantities decreased to 5.6, 7.9, and 1.5 Mt for Alberta, Saskatchewan,

and Manitoba, respectively, to satisfy livestock requirements. The total

straw available for the prairies thus amounts to just over 15 Mt, with

a wide annual variation from a maximum of 27.6 Mt to a low of

2.3 Mt. This wide range is indicative of the uncertainties in straw

availability and the regional considerations in straw availability. In

establishing an industrial plant, it is essential to investigate the local

producing areas, yields, and harvest practices and the economic,

environmental, and social competition for the straw. The long term

average grain production on the Canadian prairies from 1976 to 2004

has been 38.5 Mt. During this period, the annual production fell below

30 Mt three times (1978, 1987, and 2002). This is approximately 10%

of the years.

Keywords: straw availability, straw production, straw

distribution, Canadian prairies.

Ensemble, les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan et du

Manitoba produisent annuellement plus de 37 millions de tonnes de

blé, orge, avoine et lin. Une portion de la paille disponible doit rester

au champ pour prévenir l’érosion des sols et contribuer au maintien de

la bonne santé et fertilité des sols. La paille excédentaire peut être

récoltée à d’autres fins tout en respectant l’environnement et selon le

coût des opérations de récolte et de transport requises. Une estimation

de la paille disponible a été complétée en utilisant des bases de

données sur les productions végétales provenant des gouvernements

fédéral et provinciaux. Les données portant sur les superficies

cultivées, les rendements et la production totale de blé, d’orge,

d’avoine et de lin sur une période de 10 ans (1994-2003) ont ainsi été

utilisées. Le rendement et la production de grain ont été convertis en

équivalent de paille en utilisant un ratio pondéral moyen paille : grain

développé pour les prairies canadiennes. Le rendement en paille a été

réduit en tenant compte de la paille qui doit être laissée sur le sol pour

prévenir l’érosion hydrique et éolienne. Les demandes en paille pour

l’alimentation et la litière des élevages ont aussi été étudiées. De la

production de céréales dans les prairies découle environ 37 Mt de

paille soit, 13,6 Mt en Alberta, 18,7 Mt en Saskatchewan et 5 Mt au

Manitoba. La quantité de paille requise pour la conservation des sols

varie de 0,750 t/ha en régime de travail minimal du sol à 1,5 t/ha selon

le type de sol. Une couverture moyenne de paille de 1 t/ha a été retenue

pour la protection du sol contre l’érosion. La quantité nette de paille

disponible a été estimée à environ 8,8 Mt pour l’Alberta, 9,8 Mt pour

la Saskatchewan et 2,4 Mt pour le Manitoba pour un total de 21 Mt de

tonnes pour l’ensemble des Prairies. Ces quantités diminuent à 5,6, 7,9

et 1,5 Mt respectivement pour l’Alberta, la Saskatchewan et le

Manitoba lorsque les besoins des élevages sont satisfaits. La quantité

totale de paille disponible pour les prairies totalise ainsi juste un peu

plus de 15 Mt en moyenne avec cependant une variation importante

allant d’un maximum de 27,6 Mt à un minimum de 2,3 Mt. Cette large

plage est un indicateur des incertitudes liées à la disponibilité de la

paille et des considérations régionales qui déterminent cette

disponibilité. Pour l’établissant d’une installation industrielle, il est

essentiel d’explorer les zones de production locales, les rendements,

les techniques de récoltes, ainsi que la compétition économique,

environnementale et sociale pour la paille. La production annuelle

moyenne à long terme de grain dans les Prairies canadiennes a été de

38,6 Mt entre 1976 et 2004. Durant cette période, la production

annuelle a été en dessous de 30 Mt à trois reprises (1978, 1987 et

2002). Ceci représente environ 10% du temps.

Mots clés: disponibilité

de la paille, production de paille, distribution de la paille, Prairies

canadiennes.